企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南天惠铜业有限公司 | 组织机构代码 | 78089974-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路 | 地理位置 | 中心经度113º8´37"中心纬度28º47´9" |
| 法定代表人 | 曾宗高 | 联系电话 | 13808431896 |
| 环保负责人 | 曾勋高 | 联系电话 | 15307407012 |
| 行业类别 | 有色金属压延加工03330 | 邮政编码 | 414413 |
| 生产周期 | 每年生产300天 | 电子邮箱 | 1721089686@qq.com |
| 单位简介 | 公司成立于2005年1月20日，法定代表人曾宗高，注册资本1000万元，占地面积31.48亩，注册地址湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，以废电机铜为主要原料生产主要产品铜排、铜杆、铜锭，年生产能力为2万吨。产品均通过ISO9001质量认证体系，国家循环经济首批试点单位及“城市矿产示范基地”。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | 位于厂区西北角 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB8978-1996,《污水综合排放标准》表4三级标准 | PH | 6-9 | 6.97 |  |
| 特征水污染物 | PH、SS、CODcr、NH3-N | SS | ≤400mg/L | 23mg/L |  |
| 核定年排放废水总量 | 17.9m³/d | CODcr | ≤500mg/L | 60mg/L |  |
| 实际年排放废水总量 | 15m³/d | NH3-N | / | 0.118mg/L |  |
| 排放方式和排放去向 | 间隙式排放，进入园区污水管网，送汨罗城市污水处理厂。 |  | ≤mg/L | mg/L |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | 熔炼车间外排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 |  | SO2 | 0.040 mg/m3 | 0.037 |  |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) | NO2 | 0.12mg/m3 | 0.039 |  |
| 特征大气污染物 | So2、NO2、颗粒物、pb、 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 0.434 |  |
| 排放方式和排放去向 | 经布袋除尘收集后，24米烟囱排放。 | pb | 0.0060mg/m3 | 0.005ND |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》III类（GB12348-2008） | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤56.3。 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分拣废料 | 一般固废 |  | 75吨/年 | 75吨/年 | 0 | 出售 |
| 循环水池沉渣 | 危险废物 |  | 13吨/年 | 0 | 13吨/年 | 委托安全处置 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测，手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 汨罗市环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 链接企业监测点位图 | 自行监测计划方案 | 自行监测方案电子版链接 |
| 监测年度报告 | 监测年度报告电子版链接 | 未自行监测原因 | 公司委托汨罗市环境监测站 |
| 手工监测结果数据 | 2015年8月14日监测结果表格电子版链接 | 自动监测结果数据 | 汨罗市环保局自动监控平台链接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保设施吸气罩 | 2015.8 | 熔炼炉熔炼,经布袋除尘收集后，24米烟囱排放 |  |  | 24小时/天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 湖南天惠铜业有限公司年产2万吨再生铜加工生产线项目环境影响评价报告表 | 长沙市环境保护职业技术学院 | 编写日期：2007年1月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《湖南天惠铜业有限公司年产2万吨再生铜加工生产线项目环境影响评价报告表》的批复 | 岳阳市环境保护局 | 岳阳市环保局2007.3.20，2012.9岳阳市环保局对变更环评进行批复 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于湖南天惠铜业有限公司年产2万吨再生铜加工生产线项目竣工环境保护验收的意见 | 岳阳市环境监测中心 | 岳环竣监字[2007]第39号，岳环评验[2012]23号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 湖南省排放污染物许可证 | 汨罗市环境保护局 | 湘环岳汨许字第140009号 | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 湖南天惠铜业有限公司突发环境事件应急预案电子版链接 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 湖南天惠铜业有限公司环境风险评估电子版链接 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 公司于2014年3月组织环境事故应急演练。演练由生计部统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练；外部支援的单位，例如医疗、安全、环保等部门参加演习。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁生产审核 | 长沙山湘环保科技有限公司 | 2015年度 | 通过 | 岳环管2015-10 |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 |  |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 公司每年均按时缴纳排污费，2015年已缴纳排污费4.5万元。 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法的法律、法规，在2015年对熔炼炉废气进行技术改造，减少废气排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针：以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。年度环境保护目标及成效：淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 原环保设施基础上，公司于2015年对熔炼炉废气进行技术改造，投资30多万元减少废气排放 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 分捡废料外卖。 |
| 年度资源消耗总量 | 水 22214吨/年，电 281 度/年。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |