企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南天立橡胶有限公司 | 组织机构代码 | 66633955-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省汨罗工业园 | 地理位置 | 北纬N38°39′ 东经E104°04′ |
| 法定代表人 | 王日庆 | 联系电话 | 0730-5253318 |
| 环保负责人 | 金超 | 联系电话 | 18273098899 |
| 行业类别 | 再生橡胶制造C2940 | 邮政编码 | 414413 |
| 生产周期 | 300天 | 电子邮箱 | tlrubber@163.com |
| 单位简介 | 湖南天立橡胶有限公司是一家专业从事再生橡胶研发与生产的制造型企业，成立于2007年10月，设计年生产各种再生橡胶20000吨。公司2009年2月通过岳阳市环保局环评批复，2010年2月通过岳阳市环保局验收。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | 位于厂区大门口 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | SS | ≤400mg/L | 29mg/L |  |
| 特征水污染物 | SS、COD、硫化物、PH | COD | ≤500mg/L | 32mg/L | 3.7t |
| 核定年排放废水总量 | 20136t/a | 硫化物 | ≤1.0mg/L | 0.02mg/L |  |
| 实际年排放废水总量 | 12600t/a | PH | 6-9 | 7.13 |  |
| 排放方式和排放去向 | 间歇式排放，进入园区污水处理厂。 |  |  |  |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | 导热油炉排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 | 再生溢出废气捏炼废气排气筒 | 烟尘 | ≤120mg/m3 | ≤4.4mg/m3 |  |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) | SO2 | ≤900mg/m3 | ≤188mg/m3 | 3.6t |
| 特征大气污染物 | NO、SO2、颗粒物 | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | ≤98mg/m3 | 0.5t |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后，经25米烟囱高空集中排放； |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝； |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤52.7分贝，夜间≤39.0分贝； |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉渣及生活垃圾 | 一般固废 |  | 60吨/年 | 60吨/年 | 0 | 交环卫部门处理 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测，手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 汨罗市环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 企业监测点位图链接 | 自行监测计划方案 | 自行监测方案电子版链接 |
| 监测年度报告 | 监测年度报告电子版链接 | 未自行监测原因 | 公司委托汨罗市环境监测中心监测 |
| 手工监测结果数据 | 2015年四季度监测报告表格电子版链接 | 自动监测结果数据 | 湖南省环保厅自动监控平台链接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水循环处理装置 | 2010年10月 | 化学氧化及油污过滤沉淀 | 100吨/天 | 35吨/天 | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气净化处理装置 | 2009年10月 | 废气冷凝、气液分离吸收处理、锅炉焚烧后，25米高排气筒排放 | 30000风量 | 30000风量 | 20小时/天 | 正常 |
| 废气除尘喷淋装置 | 2009年10月 | 集气罩收集，碱液吸收处理，20米高排气筒排放 | 15000风量 | 15000风量 | 20小时/天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式隔档板 | 2010年4月 | 隔档屏蔽，距离衰减，密闭隔音操作 | 减少15分贝 | 减少10分贝 | 20小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 湖南天立橡胶有限公司年处理48000t废橡胶及年产40000t再生胶、橡胶制品项目环境影响评价报告书 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 编写日期：2009年2月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《湖南天立橡胶有限公司年处理48000t废橡胶及年产40000t再生胶、橡胶制品项目环境影响评价报告书》的批复 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评批 [2009]17号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于湖南天立橡胶有限公司年处理24000t废橡胶及年产20000t再生胶、橡胶制品项目竣工环境保护验收的意见 | 岳阳市环境保护局 | 岳环验[2010]03号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 湖南省排污许可证 | 汨罗市环境保护局 | 湘环岳汨许字第150029号 | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案电子版链接 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 环境风险评估电子版链接 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2015年6月组织了消防应急演练，2015年7月组织环境污染事故应急演练。演练由安全环保科统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO14001环境管理体系认证 | 北京新世纪检验认证中心 | 2015年度 | 通过 | 016ZB14E21112R0M |
| OHSAS18001职业健康安全认证 | 北京新世纪检验认证中心 | 2015年度 | 通过 | 016ZB13S20879R0M |
| 清洁生产审核 | 岳阳市环保局 | 2015年度 | 通过 | 岳环管2015-04 |

其它环境信息

| 缴纳排污费情况 | 经汨罗市环保局测算，我公司应缴纳排污费为每年4万余元，均按时交纳。 |
| --- | --- |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，在2014-2015年对生产线及废气废水处理系统进行技术改造，降低了污染物排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针：以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。 年度环境保护目标及成效：淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在环保的大前提下，公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作，积极参与环境治理，共绘汨罗低碳发展。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上，公司于2013-15年初投入500余万元进行生产线及环保设施改造，其中200万元用于环保建设。2014年10月份开始对污水处理设施进行改造，投资40多万元。2015年3月份废气处理设施进行改造，加装处理装置，投资70多万元。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 所有废弃产品及一般固废均交有资质单位进行处理 |
| 年度资源消耗总量 | 水12000吨/年，电520万度/年 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |

本表格版权属湖南天立橡胶有限公司所有，未经允许不得他用。