企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南银联湘北铜业有限公司 | 组织机构代码 | 9143060056767702OL |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 汩罗市工业园区（107国道新市大桥西侧） | 地理位置 | 东经113度09’7"北纬28度 46’37" |
| 法定代表人 | 黄伟萍 | 联系电话 | 18216331888 |
| 环保负责人 | 司马莉 | 联系电话 | 13787995082 |
| 行业类别 | C32 | 邮政编码 | 414400 |
| 生产周期 | 300天 | 电子邮箱 | 768961170@qq.com |
| 单位简介 | 南银联湘北铜业有限公司成立于2011.1.18，是一家再生资源利用、国家鼓励发展的科技型、循环经济型企业，是湖南省一家大型的铜产品加工企业、国家循环经济首批试点单位，首批城市矿产项目实施示范单位，首批湖南省清洁生产审核通过单位。2015年铜排、铜棒被评为湖南省名牌产品！ | 污染源管理级别 | 市县区直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | WS-01 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | （污水综合排放标准GB8978-1996） | PH | 6-9 | 7.37 | 0.0322t/a |
| 特征水污染物 | PH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、石油类、动植物油 | SS | ≤400mg/L | 80mg/L | 0.35t/a |
| 核定年排放废水总量 |  | CODcr | ≤500mg/L | 154mg/L | 0.674t/a |
| 实际年排放废水总量 | 4896t/a | BOD5 | ≤300mg/L | 58.9mg/L | 0.257t/a |
| 排放方式和排放去向 | 间接性排放，进入汩罗市污水处理厂处理(工业废水不外排） | 动植物油 | ≤100mg/L | 0.087mg/L | 0.00038t/a |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | FQ-01 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 | FQ-02 | 烟尘 | 100mg/m3 | 45.9mg/m3 | 2.19t/a |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) | SO2 | 850mg/m3 | 2mg/m3 | 0.26t/a |
| 特征大气污染物 | 烟尘、SO2、pb | pb | 10mg/m3 | 0.13nd mg/m3 |  |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后，经18米烟囱高空集中排放； |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类、4A类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤70分贝，夜间≤55分贝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤55.4分贝，夜间≤49.7分贝 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工分选出的废杂料 | 一般固废 |  | 433t/a | 433t/a |  | 退回供应商 |
| 炉渣 | 一般固废 |  | 1626.3t/a | 1626.3t/a |  | 专门单位回收利用 |
| 收集的烟尘 | 危险废物 | HW48，331-027-48 | 8.8t/a |  | 568KG | 集中收集，定期委托有资质单位进行处理 |
| 冷却水沉渣 | 危险废物 |  | 2t/a |  |  | 集中收集，定期委托有资质单位进行处理 |
| 废机油 | 危险废物 |  | 0.06t/a |  |  | 集中收集，定期委托有资质单位进行处理 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测，手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 汩罗市环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 东经113度09’7"北纬28度 46’37" | 自行监测计划方案 |  |
| 监测年度报告 |  | 未自行监测原因 | 汩罗市环境监测站监测废气噪声废水监测 |
| 手工监测结果数据 |  | 自动监测结果数据 | 汩罗市环保厅自动监控平台链接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺中间接冷却水 | 2014.8.5 | 不外排 | 循环利用 | 循环利用 | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼油、浇铸废气 | 2014.8.5 | 集气罩+布袋除尘器+18米高烟囱外排 | 17487万标立方米/年 | 16516万标立方米/年 | 24小时/天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减震、隔声、消声 | 2014.8.5 | 采取设备减震、室内隔声处理，再经扩散衰减、围墙阻挡等。 | 减少8分贝 | 减少6分贝 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 湖南银联湘北铜业有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告书 | 汩罗市环境监测站 | 汩环监验字[2014]第13号 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 湖南银联湘北铜业有限公司废铜综合利用扩建项目环境影响评价报告书的批复 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评批[2011]14号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于湖南银联湘北铜业有限公司年产4万吨废铜综合利用扩建项目环境保护竣工验收批复意见 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评验[2014]8号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 湖南省排放污染物许可证 | 汩罗市环境保护局 | 湘环[岳汩许]字第（140015）号 | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 湖南银联湘北铜业有限公司突发环境事件应急预案。备案号：4306812014C0200023 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 湖南银联湘北铜业有限公司环境风险评估电子版链接 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 为了能在突发环境事件发生后，及时控制事故，高效、有效地组织抢险、救灾工作，最大限度减少人员伤亡、财产损失和环境破坏，防止事故扩大，尽快恢复生产秩序和社会秩序。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件发生 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2014年9月组织了消防应急演练，2014年9月组织环境污染事故应急演练。演练由安防部统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁生产审核 | 岳环管2015-09 | 2015.7.13 | 通过 |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 无 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 卫生费6500元+环保费53462元+监测服务费60000元=119962元 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，在2014年环保投资171万元，对废气、废水、噪声、绿化都要有了很大的改进，降低污染物排放 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环保方针：节能减排，综合利用 保护目标和成效：淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在环保的大前提下，公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作，积极参与环境治理，共绘临港碧海蓝天。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上，公司于2014年初投入171万元进行环保设施改造。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 炉渣外卖、人工选择出的废杂料退回供应商、收集的烟尘定期委托有资质单位进行处理 |
| 年度资源消耗总量 | 水5830吨/年，电542392.1度/年，天然气679751立方米 /年。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |

本表格版权属江苏清然环境科技公司所有，未经允许不得他用。