企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南博发铜业有限公司 | 组织机构代码 | 091997159 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省汨罗市工业园区龙舟南路 | 地理位置 | 东经113度09 ，北纬28度46 |
| 法定代表人 | 李帅 | 联系电话 | 5633598 |
| 环保负责人 | 李帅 | 联系电话 | 5633598 |
| 行业类别 | C32 | 邮政编码 | 414400 |
| 生产周期 | 每年300天 | 电子邮箱 | 1092156959@qq.com |
| 单位简介 | 湖南博发铜业有限公司是一家再生资源加工的企业，成立于2014年2月，设计年生产铜阳极板、粗铜6万吨。公司2015年9月通过环保三同时验收。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | WS-01 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | SS | 400≤mg/L | 46mg/L, | 0.35t/a |
| 特征水污染物 | SS、石油类、BOD5、动植物油、CODcr | 石油类 | 20≤mg/L | 0.94mg/L |  |
| 核定年排放废水总量 |  | BOD5 | 300≤mg/L | 18.8 mg/L | 0.257 t/a |
| 实际年排放废水总量 |  | 动植物油 | 100≤mg/L | 1.91mg/L | 0.00038 t/a |
| 排放方式和排放去向 | 间接性排放，进入汨罗市污水处理厂处理（工业废水不外排） | CODcr | 500≤mg/L | 65.0mg/L | 0.674 t/a |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | FQ-01 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 | FQ-02 | SO2 | <850 mg/m3 | 1 mg/m3 | 0.26 t/a |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) | 烟尘 | <100mg/m3 | 5.9 mg/m3 | 2.19 t/a |
| 特征大气污染物 | SO2、烟尘、铅 | 铅 | <10mg/m3 | 0.013NDmg/m3 |  |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后，经10米烟囱高空集中排放 |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类、4A类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤58.9分贝，夜间≤49.4分贝 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集的烟尘 | 危险废物 | HW48,331-027-48 | 14.97t/a |  |  | 委托安全处理 |
| 熔炼炉炉渣 | 一般废物 | / | 1260 t/a | 1260 t/a |  | 综合利用 |
| 边角料 | 一般废物 | / | 300t/a | 300t/a |  | 回炉再利用 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测，手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 汨罗市环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 东经113度09 ，北纬28度46 | 自行监测计划方案 |  |
| 监测年度报告 |  | 未自行监测原因 | 汨罗市环境监测站监测废气噪声废水监测 |
| 手工监测结果数据 |  | 自动监测结果数据 | 汨罗市环保厅自动监控平台链接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却废水和初级雨水 | 2014年4月25日 | 100立方米沉淀池两座50立方米初期雨水收集池一座 | 循环利用 | 循环利用 | 24小时/天 | 正常 |
| 生活污水 | 2014年4月25日 | 17立方米化粪池一座 |  |  | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼炉废气 | 2014年4月25日 | 烟气管道+布袋、除尘器+30米高烟囱 |  |  | 24小时/天 | 正常 |
| 浇铸废气 | 2014年4月25日 | 集气罩四套+15米高集气筒 |  |  | 24小时/天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 2014年4月25日 | 建筑面积100平方米固危废暂存场 | 减少8分贝 | 减少6分贝 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 湖南博发铜业有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告书 | 汨罗市环境监测站 | 汨环监验字[2015]第023号 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于湖南博发铜业有限公司年产6万吨铜阳极板、粗铜建设项目环境影响评价报告书的批复 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评 [2014] 11号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于湖南博发铜业有限公司年产6万吨铜阳极板、粗铜建设项目（3万吨/年）阶段性竣工环境保护验收批复意见 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评验[2014] 5号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 湖南省排污许可证 | 汨罗市环境保护局 | 湘环岳汨许字第150020号 | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 湖南博发铜业有限公司突发环境事件应急预案 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 湖南博发铜业有限公司环境风险评估电子版链接 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 为了能在突发环境事件发生后，及时控制事故，高效、有效地组织抢险、救灾工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境破坏，防止事故扩大，尽快恢复生产秩序和社会秩序。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2014年9月份组织了消防应急演练，2014年9月组织环境污染事故应急演练。演练由安防部统一组织，编制应急救救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 无 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 排污费共缴纳40000.00元 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，在2014年环保投资400万元，对废气、废水、噪声、绿化都要有了很大改进，降低污染物排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环保方针：节能减排，综合利用。 保护目标和成效：淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在环保的大前提上，公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作，积极参与环境治理，共绘临港碧海蓝天。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上，公司于2014年投入400万元进行环保设施改造。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 炉渣外卖、人工选择出的废杂料退回供应商、收集的烟尘定期委托有资质单位进行处理。 |
| 年度资源消耗总量 | 水120吨/年，电 742000 度/年，天然气870000立方米/年。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |

本表格版权属江苏清然环境科技公司所有，未经允许不得他用。