企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 汨罗市红星造纸厂 | 组织机构代码 | 71702635-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 汩罗市智峰乡镇双春村五组 | 地理位置 | 东经112度51’-113度27’"北纬28度 28-’29度27" |
| 法定代表人 | 刘坤 | 联系电话 | 13786057288 |
| 环保负责人 | 向清书 | 联系电话 | 13787987843 |
| 行业类别 | 再生纸制造（0322） | 邮政编码 | 414409 |
| 生产周期 | 300天 | 电子邮箱 |  |
| 单位简介 | 再生纸制造企业。1998年成立，拥有2400型2100型生产线各一条。2007年通过三同时验收，排污达标。 | 污染源管理级别 | 县市区直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | 1 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | COD | 90≤mg/L | 12 mg/L | 14.4吨 |
| 特征水污染物 | GOD SS 氨氮 | SS | 30≤mg/L | 5mg/L |  |
| 核定年排放废水总量 | 15万吨/年 | 氨氮 | 8≤mg/L | 0.147mg/L | 2.2吨 |
| 实际年排放废水总量 | 2万吨/年（现在废水循环利用不处排） |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 汨罗江 |  |  |  |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | FQ-1 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001) | NOx |  |  | 5.7吨 |
| 特征大气污染物 | NOx SO2 烟尘 | SO2 | 900mg/m3 | 55 mg/m3 | 9.4吨 |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放； | 烟尘 | 200 mg/m3 |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 |  |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉灰渣 | 一般固废 |  | 200吨 | 200吨 | 0 | 用于制砖 |
| 塑料渣 | 一般固废 |  | 200吨 | 200吨 | 0 | 送塑料厂加工成塑料制品 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 汩罗市环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 企业监测点位图 | 自行监测计划方案 |  |
| 监测年度报告 |  | 未自行监测原因 | 汩罗市环境监测站 |
| 手工监测结果数据 |  | 自动监测结果数据 | 汩罗市环保厅自动监控平台链接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2007.9月 | 二级生化+二级物化处理 | 500吨/天 | 200吨/天 | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨石水膜脱硫除尘器 | 2007.9月 | 碱水喷淋 | 4000立方米/时 | 3000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭车间 | 2007.9 | 屏蔽 |  |  |  | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 汨罗市红星造纸厂技改项目环境影响报告表 | 长沙环境保护职业技术学院 |  |  |
| 环评报告批复文件 |  | 岳阳市环境保护局 |  |  |
| 治理设施验收意见 |  | 岳阳市环境保护局 |  |  |
| 排污许可证 | 湖南省排放污染物许可证 | 汩罗市环境保护局 | 湘环[岳汩许]字第（140015）号 |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 |  |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 |  |
| 环境风险防范工作开展情况 |  |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 突发环境事件应急预案（2007年9月） |
| 落实整改要求情况 |  |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁生产审核 | 岳阳环科新 | 2011年7月 | 通过 |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 |  |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 年交费4万 |
| 履行社会责任情况 |  |
| 环保方针和年度环保目标及成效 |  |
| 环保投资和环境技术开发情况 |  |
| 废弃产品的回收利用情况 |  |
| 年度资源消耗总量 |  |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |

本表格版权属江苏清然环境科技公司所有，未经允许不得他用。