企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南大利铜业有限公司 | 组织机构代码 | 055803329 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 汨罗市新市镇新桥村 | 地理位置 | 东经113度04分北纬28度47分 |
| 法定代表人 | 李发扬 | 联系电话 | 18390082022 |
| 环保负责人 | 霍海波 | 联系电话 | 15273084666 |
| 行业类别 | 有色金属冶炼及压延加工 | 邮政编码 | 414400 |
| 生产周期 | 300天 | 电子邮箱 | 965452769 |
| 单位简介 | 湖南大利铜业成立于2012年10月，是一家年产5万吨粗铜冶炼企业。公司2013年6月通过环评批复准予试生产，2013年8月通过环评验收。 | 污染源管理级别 | (国控或者省控或者市县区直管) |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | （WSNO01 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB8978-1996 | 氨氮 | 70≤mg/L | 12mg/L, | 0.1吨／年 |
| 特征水污染物 | 氨氮.化学需氧量 | 化学需氧量 | 100≤mg/L | 83.8mg/L | 0.2吨／年 |
| 核定年排放废水总量 | 216T/A |  | ≤mg/L | mg/L |  |
| 实际年排放废水总量 | 216T/A |  | ≤mg/L | mg/L |  |
| 排放方式和排放去向 | 食堂废水生活用水经化粪池处理达到标准要求后厂外沟渠排放 |  | ≤mg/L | mg/L |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | WQNO.01 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 |  | 烟尘 | 100㎎/M3 | 21㎎/M3 | 1.51吨/年 |
| 执行的排放标准 | 《大气排放标准》（GB9078-1996号) | 二氧化硫 | 850㎎/M3 | 270㎎/M3 | 24.6吨/年 |
| 特征大气污染物 | 烟尘二氧化硫氮氧化物 | 氮氧化物 | 240㎎/M3 | 126㎎/M3 | 11.6吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 经布袋集尘器收集后高空集中排放 |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008号） | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤55.9分贝，夜间≤43.2分贝 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼炉渣 | 一般固废 |  | 1225吨 | 1225吨 | 0 | 交予工业先进单位综合利用 |
| 除尘灰渣 | 危险废物 | CH01 | 171.76吨 | 171.76吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 生活垃圾 | 一般固废 |  | 7.5吨 | 7.5吨 | 0 | 交予环卫部门处理 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 汨罗市环境监测中心站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 |  | 自行监测计划方案 | （ |
| 监测年度报告 | ） | 未自行监测原因 |  |
| 手工监测结果数据 | （ | 自动监测结果数据 |  |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区污水处理站 | 2013.8 | 生活污水+化粪池+水解酸化+接触氧化 | 10m3/d | 0.72吨/天 | 15小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干式除尘装置 | 2013.8 | 布袋对含尘气体过滤后经60米排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24小时∕天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围墙和立式隔挡板 | 2013.8 | 格挡屏蔽，距离衰减，密闭隔音操作 | 减少10分贝 | 减少7分贝 | 24小时∕天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 湖南大利铜业有限公司年产5万吨粗铜项目环境影响评价报告书 | 中国航空规划建设发展公司 | 编写日期：2013年6月 |  |
| 环评报告批复文件 | 关于《湖南大利铜业有限公司年产5万吨粗铜项目环境影响评价报告书》的批复 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评批[2013]74号 |  |
| 治理设施验收意见 | 关于湖南大利铜业有限公司年产5万吨粗铜项目竣工环境保护验收的意见 | 岳阳市环境保护局 | 岳环管环验[2013]14号 |  |
| 排污许可证 | 汨罗市排污许可证 | 汨罗市环境保护局 | 湘环岳汨许字第150019号 |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案电子版链接；备案号： |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 |  |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染生态破坏等原因造成的区域性环境污染事故，确保事故发生时能有效快速的进行应急处理. |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发事故 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2014年6月组织了环境污染事故应急演练 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 |  |  |  |  |
| ISO14001环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 清洁生产审核 |  |  |  |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 |  |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 能按时缴纳排污费 |
| 履行社会责任情况 | 严格遵守环保法律法规 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针以人为本节能减排综合利用回报社会 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 淘汰落后产能降低污染物的排放 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 废铜渣外卖给工艺先进单位综合利用 |
| 年度资源消耗总量 | 水216吨/年，电 319000 度/年，重油 5000吨/年。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |