企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南景园生态农业科技有限公司 | 组织机构代码 | 68743895-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省汨罗市桃林寺镇东塘村上东塘组 | 地理位置 |  |
| 法定代表人 | 彭 建 | 联系电话 | 0730-5353068 |
| 环保负责人 | 湛玉其 | 联系电话 | 18907308563 |
| 行业类别 | 牲猪养殖（0310） | 邮政编码 | 414401 |
| 生产周期 | 常年 | 电子邮箱 | PJ@tianzow.com |
| 单位简介 | 湖南景园生态农业科技有限公司是一家专业从事生猪养殖与销售的大规模企业，成产于2009年5月，设计年存栏量8250头，公司于2013年7月获得环评批复，2015年7月通过环保三同时验收。 | 污染源管理级别 | 区市直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 |  | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 |  |  |  |  |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 | 0 |  |  |  |  |
| 实际年排放废水总量 | 0 |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 养殖废水及员工厕所下水均进入沼气池发酵，进行资源化利用，不外排。 |  |  |  |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | FQ-001 有机肥加工车间排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 |  | 粉尘 | ≤120mg/m3 | ≤5.0mg/m3 |  |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 经布袋除尘处理后，由15米高烟囱高空集中排放 |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤55分贝，夜间≤45分贝； |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间54.3分贝，夜间44.3分贝； |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪、沼液、沼渣 | 一般固废 |  | 3052吨/年 | 0 | 0 | 在厂内作原料生产有机肥 |
| 一次性医疗用品、器械 | 医疗废弃物 | HW01 | 360kg/年 | 360 kg/年 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 生活垃圾 | 一般固废 |  | 3.2吨/年 | 3.2吨/年 | 0 | 交由环卫部门处理 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 汨罗市环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 企业监测点位图链接 | 自行监测计划方案 | 无 |
| 监测年度报告 | 监测年度报告电子版链接 | 未自行监测原因 | 已委托监测 |
| 手工监测结果数据 | 2015年三季度监测报告表格电子版链接 | 自动监测结果数据 | 汨罗市环境监测站监控平台链接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气厌氧发酵装置 | 2013年5月 | 一体化结构，厌氧发酵 | 80吨/天 | 20吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 有机肥生产线 | 2014年8月 | 沼渣、辅助原料混合搅拌发酵 | 80吨/天 | 50吨/天 | 8小时/天 | 正常 |
| 一体化污水处理设施 | 2015年4月 | A/O生物接触氧化工艺 | 50吨/天 | 15吨/天 | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘装置 | 2014年7月 | 经布袋除尘后，15米高排气筒排放 | 1000立方米/时 | 1000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔声门窗和吸声处理 | 2013年8月 | 密闭隔音操作 ，加强对噪声的阻隔效果 | 减少9分贝 | 减少7分贝 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目环境影响报告书 | 南京国环环境科技发展股份有限公司 | 国环评证甲字第1901号 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目环境影响报告书的批复 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评批[2013]80号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目竣工环境保护验收的意见 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评验[2015]32号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 湖南省排放污染物许可证 | 汨罗市环境保护局 | 湘环岳汨许第150023号 | 需要者依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 湖南景园生态农业科技有限公司突发环境事件应急预案电子版链接； 备案编号：4306812015C0200102 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 湖南景园生态农业科技有限公司环境风险评估电子版链接 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2015年7月组织了消防应急演练，2015年7月组织环境污染事故应急演练。演练由安全环保科统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练；外部支援的单位，例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 |  |  |  |  |
| ISO14001环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 清洁生产审核 |  |  |  |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 |  |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 已按汨罗市环保局核定金额缴纳。 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，在2015年对生产线及废水处理系统进行技术改造，有效减少了污染物排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针：以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。年度环境保护目标及成效：淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在环保的大前提下，公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作，积极参与环境治理，共绘临港碧海蓝天。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上，公司于2015年投入180万元进行环保设施改造，，初期雨水设置雨水收集池（容积不小于120m3），新建一座日处理50m3的一体化污水处理设施（A/O生物接触氧化工艺） |
| 废弃产品的回收利用情况 | 配套有机肥生产线，养殖场粪污生产成有机肥外卖，沼气发电自用。 |
| 年度资源消耗总量 |  |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |