企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南汨江再生资源科技有限公司 | 组织机构代码 | 19017192-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省汨罗市新市镇新书村 | 地理位置 | 东经112°51-113°27 北纬28°29-29°27 |
| 法定代表人 | 仇文明 | 联系电话 | 18673085398 |
| 环保负责人 | 易帅 | 联系电话 | 13762073051 |
| 行业类别 | 再生造纸 0322 | 邮政编码 | 414400 |
| 生产周期 | 300天 | 电子邮箱 |  |
| 单位简介 | 湖南汨江再生资源科技有限公司成立于98年，一直从事灰板纸生产，拥有2100生产线一条，2007年通过三级部门验收排放达标。 | 污染源管理级别 | 市区直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | （与排污许可证或者环评报告一致） | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB3544-2008 | COD | ≤90mg/L | 46 mg/L |  |
| 特征水污染物 | COD SS氨氮 | SS | ≤30 mg/L | 5 mg/L |  |
| 核定年排放废水总量 | 15万吨 | 氨氮 | ≤8mg/L | 1.2 mg/L |  |
| 实际年排放废水总量 | 2 |  |  |  |  |
| 排放方式和排放方向 | 间歇式排放·汨罗江 |  |  |  |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置 | 001 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | 001 | NOX |  |  | 5.6T |
| 执行的排放标准 | GB13271-2001 | 二氧化硫 | 900 | 55 | 9.4T |
| 特征大气污染物 | NOX SO2 烟尘 | 烟尘 | 200 | 64.5 |  |
| 排放方式和排放方向 | 达标排放 |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | GB12348-2008 | 规定排放限值 | 白天≤60db（A）晚上≤50 db〈A〉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 收集40米高烟管，达标排放 | 实际监测数值 | 白天≤58.3 db（A）晚上≤43.6 db（A） |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉灰渣 | 一般固废 | 001 | 300T | 300T | 0 | 全部外送做建筑材料 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测、手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 汨罗市环保局环境监测中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 企业留存 | 自行监测计划方案 | 企业留存 |
| 监测年度报告 | 市局留存 | 未自行监测原因 |  |
| 手工监测结果数据 | 2015年季度监测报告文本市环保局保存 | 自动监测结果数据 | 汨罗市环保局 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设施 | 2007.08 | 二级生化，十二级物化处理 | 1200T/天 | 800T/天 | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨石水膜脱硫除尘器 | 2007.08 | 湿化法 | 4100m | 3000m | 24小时 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭车间 | 2007.08 | 隔档、屏蔽 | 减少9分贝 | 减少8分贝 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 |  | 长沙市环境保护职业技术学院 |  |  |
| 环评报告批复文件 | 湖南汨江纸业有限公司年产1.4万吨再生纸技改项目环境影响报告表 | 岳阳市环境保护局 |  | 因文件太大，需要者与单位联系 |
| 治理设施验收意见 |  | 岳阳市环境保护局 |  |  |
| 排污许可证 | 湘环〈岳汨许〉字第（130026）号 | 汨罗市环保局 |  |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 内容大，单位留存 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 |  |
| 环境风险防范工作开展情况 | 定期开会、学习、检查落实 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业严格管理，确保有关整改切实到位 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 |  |  |  |  |
| 清洁生产审核 | 湖南省洞庭湖环境科学研究院 | 2011年8月 | 通过 |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 正在申报中处理中 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 正常缴纳 |
| 履行社会责任情况 | 企业严格遵守环保法律法规，不断深化改革，优化废水废气处理工艺，尽量降低污染物排放 |
| 环保方针和年度环保目标及成就 | 节能减排，综合利用 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有环保设备基础上，主要优化生产工艺，在生产过程中，加入非常有效的防毒剂、防雾剂，效果明显有效 |
| 废气产品的回收利用情况 |  |
| 年度资源消耗总量 |  |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |